Trafag AG · EOL tester mikrospínačů

ScadaViewer

Technický manuál

Webová aplikace pro prohlížení, vyhodnocení a export dat EOL testeru — architektura, rozhraní, konfigurace, instalace a provoz

| Zákazník | Trafag AG |
| --- | --- |
| Projekt | 50-1182875 |
| Stroj | EOL tester mikrospínačů |
| Software | ScadaViewer 2.6.10 |
| Vydání dokumentu | 1.0 · říjen 2026 |
| Dodavatel | Mechatronic Design & Solutions (MDS) |

Obsah

1  O tomto dokumentu	3

2  Princip činnosti	3

2.1  Součásti	4

2.2  Zdroje dat	4

2.3  Poruchy a výpadky	5

3  Rozhraní s PLC	5

4  Uživatelé a přístup	6

4.1  Role	6

4.2  U testeru a vzdáleně	6

4.3  Přihlášení a relace	6

5  REST API a WebSocket	6

6  Konfigurace (Config.toml)	7

7  Instalace a aktualizace	8

7.1  Obsah balíčku	8

7.2  První instalace	8

7.3  Aktualizace na PC testeru	9

7.4  Zastavení a odinstalace	9

8  Provoz a diagnostika	9

8.1  Jak ověřit stav	9

8.2  Logy	9

8.3  Cache a paměť	10

9  Řešení problémů	10

Příloha A  Pojmy a zkratky	11

# 1  O tomto dokumentu

Technický manuál popisuje ScadaViewer verze 2.6.10: architekturu, zdroje dat, rozhraní s PLC, uživatele a přístup, REST API, konfiguraci, instalaci, provoz a řešení problémů. Ovládání aplikace popisuje Návod k použití ScadaViewer.

Cílová skupina: servis a údržba EOL testeru, správce IT, programátor PLC, vývojář.

Konvence:

Pozor: Upozornění na situaci, která může vést ke ztrátě dat, chybnému vyhodnocení nebo poškození zařízení.

Poznámka: Doplňující informace k pochopení textu.

Tip: Doporučený postup nebo praktická rada.

Texty z obrazovky (tlačítka, hlášky) jsou uvedeny tučně nebo v uvozovkách, názvy souborů, sloupců a hodnot neproporcionálním písmem.

Související dokumenty:

- ScadaViewer — Návod k použití: ovládání aplikace.

- DatabaseGateway — Technický manuál: zápis souborů a synchronizace na NAS (stejná složka dat a stejný NAS).

- Analyzing — Technický manuál: výpočet parametrů, které ScadaViewer zobrazuje.

Tabulka 1 – Historie revizí

| Vydání | Datum | Změna |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-28 | První vydání. |

# 2  Princip činnosti

ScadaViewer běží na PC testeru jako služba Windows ScadaViewer (program scada_viewer.exe). Jeden proces obsluhuje webový server (port 8080), REST API, WebSocket a webové rozhraní (React). Data čte ze souborů CSV, které zapisuje DatabaseGateway, a stav testeru z PLC přes ADS. Na PC testeru se aplikace otevírá v kiosku na http://localhost:8080, z firemní sítě v prohlížeči.

## 2.1  Součásti

Tabulka 2 – Součásti ScadaViewer

| Součást | Úloha |
| --- | --- |
| Webový server (FastAPI, uvicorn) | REST API /api/*, WebSocket /ws/plc, statické soubory webového rozhraní; GZip, bezpečnostní hlavičky, limit požadavků. |
| ADS monitor | Notifikace 24 symbolů z PLC → WebSocket; heartbeat a připravenost do PLC každých 0,5 s; po výpadku opakované připojení (pauza 1 → 30 s). |
| Hlídání souborů | Každé 2 s porovná obsah lokálních složek; při změně pošle prohlížečům „files_changed“ (automatická aktualizace Databáze). |
| Přehled souborů a cache | Přehled zakázek z názvů souborů, počet kusů dopočítávaný na pozadí, cache metadat v SQLite (03_output\cache\file_meta.sqlite). |
| Přístup k NAS | Vlastní skupina 6 vláken; plná → odpověď „NAS zaneprázdněn“ (503); dostupnost a zaplnění NAS zjišťuje jedno vlákno s cache 60 s. |
| Webové rozhraní | React aplikace (stránky Databáze, Detail, Nastavení, Info); komunikuje jen přes REST API a WebSocket. |

## 2.2  Zdroje dat

Tabulka 3 – Zdroje dat

| Zdroj | Cesta | Přístup |
| --- | --- | --- |
| Lokální data (PC testeru) | {local_path}\production¦testing\wip¦done_local¦done_remote | čtení; mazání a dokončení zakázky jen na pokyn uživatele u testeru |
| NAS | {remote_path}\production, {remote_path}\testing | jen čtení — na NAS nikdy nezapisuje ani nemaže; soubory *.part ignoruje |
| PLC | GV_IO_ADS_API.ScadaViewerApp | ADS notifikace; zápis jen heartbeat a připravenost |
| Flashka | X:\Trafag_ScadaViewer | zápis exportů (jen správce u testeru) |

Stav souboru se odvozuje ze složky: wip = In progress, done_local = Local (čeká na NAS), done_remote = Synced. Formát souborů popisuje Technický popis DatabaseGateway.

## 2.3  Poruchy a výpadky

Tabulka 4 – Chování při poruchách

| Situace | Chování |
| --- | --- |
| Výpadek PLC / ADS | Stav ADS v horní liště červeně, hodnoty symbolů se zahodí (nový klient nedostane stará data), PLC přihlášení skončí; opakované připojování. |
| NAS nedostupný | Záložka Vzdálená hlásí nedostupnost; lokální data, PLC a zbytek aplikace běží dál. |
| NAS visí / je pomalý | Operace s NAS skončí chybou po 30 s; nejvýše 6 souběžných operací, další okamžitě 503. |
| Složka local_path chybí | Aplikace běží ve stavu „degraded“ (/api/health). |
| Zakázka nad 200 MB | Detail zakázky odmítnut (413) — data jen stažením originálu. |

# 3  Rozhraní s PLC

Komunikace protokolem ADS (TCP 48898) s runtime PLC (AMS Net ID a port z [ads]), globální seznam proměnných GV_IO_ADS_API.ScadaViewerApp. Hodnoty symbolů Out přicházejí jako ADS notifikace při změně.

Tabulka 5 – Symboly rozhraní

| Symbol (pod GVL) | Typ | Směr | Význam |
| --- | --- | --- | --- |
| Out.Status.Mode | UINT | PLC → SV | Režim stroje (E_APP_ModeManager_Mode) |
| Out.Status.Order.Valid / Name / Count_Expected / Count_Actual | BOOL / STRING / UINT | PLC → SV | Běžící zakázka a počty kusů |
| Out.Status.UserLoggedIn | BOOL | PLC → SV | Přihlášení na PLC (kapitola 4.3) |
| Out.Status.Boxes.Presence / Full / Count [1..6] | BOOL / BOOL / UINT | PLC → SV | Stav třídicích boxů |
| In.Status.Heartbeat | BOOL | SV → PLC | Mění stav každých 0,5 s |
| In.Status.Ready | BOOL | SV → PLC | ScadaViewer připraven |

Zakázku, kterou PLC hlásí jako běžící (Order.Valid a Order.Name), nelze ve ScadaViewer ručně dokončit (409).

# 4  Uživatelé a přístup

## 4.1  Role

Tabulka 6 – Role uživatelů

| Role | U testeru | Vzdáleně |
| --- | --- | --- |
| operator | prohlížení, tisk | prohlížení, export CSV / XLSX do prohlížeče, tisk |
| technician | + mazání synchronizovaných souborů | jako operator |
| admin | + export na flashku, dokončení / smazání rozpracované zakázky, mazání souborů Local, čas PC, cesty a limit úložiště, správa uživatelů | jako operator + vlastní heslo |
| manufacturer | vše | jako operator |

Čištění synchronizovaných souborů smí u testeru každý přihlášený. Účty jsou v users.toml vedle Config.toml; dokud soubor neexistuje, platí jediný účet z Config.toml [auth].

## 4.2  U testeru a vzdáleně

O režimu rozhoduje adresa, ze které spojení přichází: adresy v [server] local_clients (výchozí 127.0.0.1, ::1) = u testeru, ostatní = vzdálený přístup (jen prohlížení). Zápisové akce navíc vyžadují v hlavičce Host localhost nebo IP adresu. Hlavičky proxy (X-Forwarded-For) se ignorují.

Pozor: Síť testeru do local_clients nepřidávejte — notebook se statickou adresou by dostal plná práva a automatické přihlášení z PLC. Kiosk musí otevírat http://localhost:8080, ne IP adresu PC.

## 4.3  Přihlášení a relace

- PLC přihlášení — jen u testeru: je-li na PLC přihlášený uživatel s nejvyšší autoritou (UserLoggedIn), ScadaViewer ho přihlásí s rolí admin. Relace platí, dokud příznak trvá; odhlášení na PLC nebo výpadek ADS ji ukončí.

- Heslo — relace platí 8 h; u testeru končí po 15 min nečinnosti. 5 chybných hesel zablokuje přihlašování z dané adresy na 10 min.

- Výchozí heslo admin / admin: dokud ho některý účet má, aplikace zobrazuje upozornění, /api/health hlásí default_password: true a vzdálené přihlášení je odmítnuto.

- Limit 120 požadavků za minutu na adresu (kiosk u testeru je z limitu vyjmut).

# 5  REST API a WebSocket

Chráněné endpointy vyžadují Authorization: Bearer <token> (z POST /api/auth/login); neplatný nebo vypršelý token = 401 s hlavičkou WWW-Authenticate: Bearer. Zápisové endpointy vzdáleně vracejí 403. Úplný popis parametrů je ve Swagger UI na http://localhost:8080/docs.

Tabulka 7 – Přehled API

| Endpoint | Účel |
| --- | --- |
| GET /api/health | Stav aplikace (bez přihlášení) — kapitola 8.1 |
| POST /api/auth/login ¦ logout ¦ change-password ¦ plc-login | Přihlášení, odhlášení, změna hesla, PLC přihlášení (jen u testeru) |
| GET /api/files | Seznam zakázek / testů (location, type, stránkování, řazení, q hledání, from / to) + rozpracované zakázky |
| GET /api/files/{id}/download ¦ /xlsx | Originální CSV / XLSX sestavený serverem |
| DELETE /api/files/{id}, POST /api/files/batch-delete, POST /api/files/{id}/finish | Mazání a ruční dokončení rozpracované zakázky (u testeru, podle role) |
| GET /api/data | Kusy zakázky / data testu s filtry (status, category, nok, order, stránkování; strop 20 000 řádků) |
| GET /api/signal, GET /api/timeline | Signálová data testu (decimovaná, výřez), časový průběh zakázky |
| GET /api/status, GET /api/storage, POST /api/storage/cleanup | Dostupnost NAS, zaplnění úložiště, čištění synchronizovaných souborů |
| /api/usb* | Flashka: seznam, export, hromadné uložení, bezpečné odebrání (admin u testeru) |
| POST /api/bulk/plan ¦ ticket, GET /api/bulk/zip | Hromadné stažení do ZIP (max. 500 souborů, jednorázový odkaz) |
| /api/users*, /api/config*, /api/system/time | Správa uživatelů, konfigurace (cesty, limit úložiště), čas PC a NTP |
| WS /ws/plc | Živé hodnoty symbolů PLC, stav ADS, „files_changed“ (bez přihlášení) |

# 6  Konfigurace (Config.toml)

Config.toml leží ve složce aplikace (vzor Config.toml.example). Konfigurace se načítá při startu; cesty k datům a limit úložiště lze měnit i v Nastavení (platí hned), ostatní změny vyžadují restart služby.

Tabulka 8 – Klíče Config.toml

| Klíč | Příklad | Význam |
| --- | --- | --- |
| [server] host | "0.0.0.0" | všechna síťová rozhraní (síť testeru i firemní síť) |
| [server] port | 8080 | port aplikace |
| [server] cors_origins | ["*"] | povolené adresy pro WebSocket; ["*"] doporučeno při DHCP |
| [server] local_clients | ["127.0.0.1", "::1"] | adresy „u testeru“ (kapitola 4.2) |
| [ads] net_id / port | "5.12.34.56.1.1" / 851 | AMS Net ID a port runtime PLC |
| [data] local_path | "C:/Data/DtbLoc" | složka dat DatabaseGateway (= jeho local_base_dir) |
| [data] remote_path | "\\\\10.0.0.20\\scada_archive" | UNC cesta k NAS (každé \ jako \\); prázdná = NAS se nepoužívá |
| [data] csv_separator / csv_encoding | ";" / "utf-8-sig" | shodně s DatabaseGateway |
| [data] local_max_gb | 5.0 | limit lokálního úložiště; ≥ 80 % varování, ≥ 95 % kritické |
| [auth] username / password_hash | "admin" | účet platný, dokud neexistuje users.toml |

Poznámka: NAS: remote_path musí odpovídat DatabaseGateway (\\{host}\{share}; jeho production_path a testing_path = {remote_path}\Production a \Testing). Adresu NAS psát v obou aplikacích stejně (IP, nebo DNS jméno) a vždy jako UNC cestu, nikdy písmeno jednotky.

# 7  Instalace a aktualizace

## 7.1  Obsah balíčku

Tabulka 9 – Obsah balíčku

| Soubor / složka | Obsah |
| --- | --- |
| scada_viewer.exe | Spouštěč — samostatně nefunguje, vždy s _internal |
| _internal\ | Python, knihovny (FastAPI, pyads, numpy) a webové rozhraní |
| Config.toml.example | Vzor konfigurace (balíček Config.toml neobsahuje) |
| nssm_install.bat | Instalace služby Windows |
| kiosk_start.bat, open_browser.bat, start.bat | Kiosk (2 obrazovky: ScadaViewer + HMI), otevření prohlížeče, ruční spuštění |
| 03_output\logs\ | Složka logů |

## 7.2  První instalace

- Rozbalte balíček (např. C:\apps\…-ScadaViewer\scada_viewer) a z Config.toml.example vytvořte Config.toml (kapitola 6).

- nssm.exe (64bit, nssm.cc) uložte do složky aplikace nebo do PATH a jako správce spusťte nssm_install.bat — služba ScadaViewer, automatický start, logy 03_output\logs\nssm_*.log s rotací po 10 MB.

- Kvůli přístupu k NAS spouštějte službu pod stejným servisním účtem Windows jako DatabaseGateway a údaje k NAS uložte pro tento účet příkazem cmdkey (stejný účet NAS jako DatabaseGateway — jinak chyba 1219).

- Firewall: port 8080 povolte jen z firemní sítě (nebo z konkrétních PC); kiosk jde přes localhost.

- Otevřete http://localhost:8080, přihlaste se admin / admin, v Nastavení → Uživatelé založte osobní účty a změňte heslo účtu admin.

runas /user:.\svc_tester "cmdkey /add:10.0.0.20 /user:<účet NAS> /pass:<heslo>"

netsh advfirewall firewall add rule name="ScadaViewer" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080 remoteip=10.0.0.0/16

## 7.3  Aktualizace na PC testeru

Aplikace testeru (Analyzing, DatabaseGateway, ScadaViewer) se aktualizují společně nasazovacím balíčkem deploy_v<verze> (deploy.bat jako správce, návrat rollback.bat). Skript zastaví služby, vymění exe a _internal (záloha <složka>.backup_<čas>), Config.toml a users.toml ponechá, služby spustí a ověří. Prohlížeče si nové webové rozhraní načtou samy.

## 7.4  Zastavení a odinstalace

nssm stop ScadaViewer

nssm remove ScadaViewer confirm

# 8  Provoz a diagnostika

## 8.1  Jak ověřit stav

GET http://localhost:8080/api/health (vždy HTTP 200, bez přihlášení):

Tabulka 10 – Odpověď /api/health

| Pole | Význam |
| --- | --- |
| status | ok, nebo degraded, když složka local_path neexistuje |
| checks.local_storage | složka dat existuje |
| checks.ads | spojení s PLC |
| checks.default_password | některý účet má výchozí heslo |
| checks.users_file_error | users.toml nejde přečíst (změny uživatelů zablokované) |

## 8.2  Logy

- 03_output\logs\nssm_stdout.log — průběh aplikace (JSON: ts, level, mod, msg), rotace po 10 MB; rotované logy starší 30 dní se mažou při startu.

- 03_output\logs\nssm_stderr.log — chyby při startu.

- Prefixy zpráv: [APP] aplikace, [API] požadavky, [ADS] PLC, [CSV] soubory, [SVC] služby, [WS] WebSocket, [AUTH] přihlášení a odmítnuté vzdálené zápisy.

- Ruční spuštění s podrobným výpisem: scada_viewer.exe --config Config.toml --debug (jen při zastavené službě — připojí se k PLC).

## 8.3  Cache a paměť

- 03_output\cache\file_meta.sqlite (+ -wal, -shm) — metadata souborů a počty kusů; lze kdykoli smazat při zastavené službě (znovu se dopočítá).

- Přehled NAS se drží 15 s v paměti; otevřené zakázky nejvýše 3 soubory / 256 MB; počet kusů souborů z NAS se dopočítává jen pro zobrazenou stránku.

- Paměť služby přibližně 0,3–0,6 GB (≈ 1 kB na soubor v přehledu).

# 9  Řešení problémů

Tabulka 11 – Řešení problémů

| Příznak | Příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Služba nenaběhne | chybí Config.toml, chybná syntaxe (\ místo \\), neplatná položka local_clients, port 8080 obsazen (WinError 10048) | nssm_stderr.log; ruční spuštění s --config |
| Stav ADS červeně | špatný net_id, TwinCAT není v RUN, firewall (TCP 48898) | TwinCAT → Routes; sc query TcSystemService |
| NAS nedostupný | služba pod LocalSystem bez údajů k NAS, chybí / neplatný cmdkey, písmeno jednotky v remote_path, TCP 445 blokován | runas /user:.\svc_tester "cmd /k dir \\10.0.0.20\scada_archive" |
| Záložka Vzdálená neukazuje soubory nahrané Gatewayí | remote_path neodpovídá production_path / testing_path DatabaseGateway | Sjednotit cesty (kapitola 6) |
| Místo počtu kusů „…“ | počet se dopočítává na pozadí (z NAS jen zobrazená stránka) | Počkat; při dlouhém trvání zkontrolovat NAS a log [CSV] |
| Z kanceláře se stránka neotevře | firewall, VLAN, výjimka proxy, změna IP (DHCP) | Pravidlo pro 8080, DNS jméno nebo rezervace DHCP |
| Vzdáleně nefunguje stav PLC a automatická aktualizace | cors_origins neobsahuje použitou adresu | cors_origins = ["*"] |
| U testeru chybí PLC přihlášení a mazání | kiosk otevírá IP adresu místo localhost | Opravit adresu v kiosk_start.bat |
| Zapomenuté heslo správce | — | Zastavit službu, v users.toml přepsat password_hash novým hashem (PBKDF2-SHA256, 260 000 iterací, sůl:hash), spustit službu |

# Příloha A  Pojmy a zkratky

Tabulka 12 – Pojmy a zkratky

| Pojem | Význam |
| --- | --- |
| EOL tester | EOL tester mikrospínačů (End of Line) — zkušební stanice na konci výroby; v textu zkráceně „tester“. |
| PC testeru | Průmyslové PC EOL testeru, na kterém běží Analyzing, DatabaseGateway a ScadaViewer. V textech aplikace „PC u stroje“. |
| ADS / AMS Net ID | Komunikační protokol Beckhoff TwinCAT / adresa zařízení v síti ADS. |
| NAS / UNC | Síťové úložiště Synology / síťová cesta Windows \\server\složka. |
| NSSM | Nástroj, který spouští program jako službu Windows. |
| Kiosk | Prohlížeč na PC testeru na celou obrazovku bez ovládacích prvků prohlížeče. |
| REST API / WebSocket | Rozhraní HTTP pro data / trvalé spojení pro živé hodnoty. |