Trafag AG · EOL tester mikrospínačů

ScadaViewer

Návod k použití

Webová aplikace pro prohlížení, vyhodnocení a export výrobních a testovacích dat mikrospínačů

| Zákazník | Trafag AG |
| --- | --- |
| Projekt | 50-1182875 |
| Stroj | EOL tester mikrospínačů |
| Software | ScadaViewer 2.7.0 |
| Vydání dokumentu | 2.2 · říjen 2026 |
| Dodavatel | Mechatronic Design & Solutions (MDS) |

Obsah

1  Úvod	3

1.1  Účel aplikace	3

1.2  Tok dat a stavy souboru	3

1.3  Kde aplikace běží a jak ji otevřít	4

1.4  Uživatelské role a oprávnění	4

1.5  O tomto dokumentu	5

2  Přihlášení a ovládání	6

2.1  Přihlášení	6

2.2  Horní lišta	6

2.3  Menu, nápověda a klávesové zkratky	7

2.4  Klávesnice na obrazovce	9

3  Databáze	11

3.1  Seznam zakázek	12

3.2  Přepínače, filtr data a řazení	12

3.3  Hledání zakázky	13

3.4  Rozbalení zakázky	13

3.5  Úložiště: lokální, NAS a flashka	14

3.6  Stažení dat (CSV, XLSX)	15

3.7  Hromadné stažení	15

3.8  Rozpracovaná zakázka: dokončení a smazání	16

3.9  Mazání souborů	17

3.10  Vzdálené úložiště (NAS)	18

3.11  Testovací měření (Testing)	18

4  Detail zakázky	20

4.1  Hlavička zakázky	20

4.2  Údaje zakázky	21

4.3  Rozložení kategorií	22

4.4  Časový průběh	23

4.5  Tabulka kusů a hodnoty mimo limity	23

4.6  Řazení a filtr kusů	24

4.7  Export a tisk zakázky	25

5  Detail záznamu (kusu)	26

5.1  Diagram síla–dráha	26

5.2  Spínací časy kontaktů	27

5.3  NOK kategorie a tabulka parametrů	27

5.4  Tisk protokolu záznamu	28

6  Detail měření (Testing)	30

6.1  Signálová data	31

6.2  Tisk protokolu měření	34

7  Nastavení	35

7.1  Předvolby	35

7.2  Připojení	35

7.3  Čas / NTP	36

7.4  Uživatelé	37

8  Info	38

9  Řešení problémů	39

Příloha A  Přehled parametrů	40

Příloha B  Pojmy a zkratky	43

# 1  Úvod

## 1.1  Účel aplikace

ScadaViewer je webová aplikace pro prohlížení a vyhodnocení dat z EOL testeru mikrospínačů — zkušební stanice na konci výroby (End of Line), která každý mikrospínač změří a roztřídí do kategorií. Pro každý kus zakázky zaznamená tester průběh síly, polohy a elektrických veličin kontaktů; analytická služba Analyzing z nich vypočte charakteristické parametry spínače a služba DatabaseGateway je zapíše do souborů CSV na PC testeru a nahraje na síťové úložiště (Synology NAS). ScadaViewer tato data zpřístupní v tabulkách, grafech a diagramech a umožní je filtrovat, exportovat a tisknout.

Hlavní funkce:

- přehled výrobních zakázek (Production) a testovacích měření (Testing) na PC testeru i v archivu na NAS, hledání zakázky podle čísla,

- sledování rozpracované zakázky, její ruční dokončení po výpadku a hlídání zaplnění lokálního úložiště, NAS a USB flash disku (dále „flashka“, jak píše aplikace),

- detail zakázky: údaje zakázky (šarže, testovací parametry, kategorie a limity třídění), rozložení kusů do kategorií 1–6, časový průběh výroby,

- tabulka kusů s filtrem podle stavu, kategorie a oblasti NOK a s vyznačením hodnot mimo limity třídění,

- detail záznamu (jednoho kusu) s diagramem síla–dráha, časovým diagramem spínání a grafickou nápovědou ke každému parametru,

- signálová data testovacích měření (poloha, síla, napětí, proud a odpor kontaktů) s přiblížením v plném rozlišení,

- export CSV / XLSX jednotlivě i hromadně (u testeru na flashku, z kanceláře do prohlížeče), tiskové protokoly A4,

- PC testeru jako zdroj času (NTP server) pro ostatní průmyslová PC (IPC) testeru.

Poznámka: ScadaViewer naměřené hodnoty nemění. Do souborů zasahuje jen v lokálním úložišti PC testeru: mazání, uvolnění synchronizovaných kopií a ruční dokončení rozpracované zakázky (při něm odřízne případný neúplný poslední řádek). Soubory na NAS nikdy nemaže ani neupravuje.

V rozhraní aplikace se ScadaViewer zobrazuje pod názvem MDS Machine Portal – Data Monitoring (horní lišta, přihlašovací okno).

## 1.2  Tok dat a stavy souboru

Jedna výrobní zakázka = jeden soubor PROD_<zakázka>_<ID mikrospínače>_<datum>_<čas>_DONE.csv (rozpracovaná zakázka …_WIP.csv), jedno testovací měření = jeden soubor TEST_<název mikrospínače>_<datum>_<čas>_DONE.csv. Soubor prochází třemi stavy, které aplikace ukazuje ve sloupci Sync:

Tabulka 1 – Stavy souboru zakázky

| Stav (Sync) | Složka na PC testeru | Význam |
| --- | --- | --- |
| In progress | production/wip | Zakázka se právě vyrábí; DatabaseGateway připisuje každý další kus. |
| Local | …/done_local | Zakázka je uzavřená a čeká na nahrání na NAS. Na PC testeru je zatím jediná kopie dat. |
| Synced | …/done_remote | Zakázka je nahraná na NAS; lokální kopie slouží jen pro rychlý přístup a lze ji uvolnit (kap. 3.5). |

Výrobní soubor má blokovou strukturu: [Metadata] (zakázka, receptura, ID a název mikrospínače, šarže výrobce mikrospínačů), [TestingParameters] (parametry testu z receptury), [SortingCategories] (meze kategorií 1–6), [SortingLimits] (limity Trafag a výrobce mikrospínačů pro každý měřený parametr) a [Data] (jeden řádek na kus).

Hodnoty jsou v jednotkách zákazníka: síly v mN, polohy a dráhy v µm, časy v µs, odpory kontaktů v mΩ. Polohy FP, OP, RP, TTP a FPR udávají výšku hmatníku nad osou upevňovacích otvorů (P = C − x, kde C je kalibrační konstanta testeru a x dráha vozíku); při stlačení proto klesají.

## 1.3  Kde aplikace běží a jak ji otevřít

Aplikace běží jako služba Windows na PC testeru. Na monitoru testeru je trvale otevřená v režimu kiosku (na jedné obrazovce; na druhé běží HMI testeru). Z kanceláře ji otevřete v prohlížeči Chrome nebo Edge na adrese, kterou sdělí správce, například:

http://<adresa PC testeru>:8080

Z kanceláře je aplikace jen pro prohlížení: data lze procházet, stahovat a tisknout, ale mazání, dokončení zakázky, čištění úložiště, flashka, nastavení času, správa uživatelů a změny nastavení jsou možné pouze na PC testeru. Při vzdáleném přístupu je v horní liště štítek Vzdálený přístup · jen prohlížení.

## 1.4  Uživatelské role a oprávnění

Každý účet má jednu ze čtyř rolí (od nejnižší po nejvyšší): Operátor → Technik → Správce → Výrobce. Vyšší role smí vše, co nižší. Role Správce se v hlášeních aplikace označuje také jako „administrátor“. Role Výrobce je určena pro dodavatele testeru (servis MDS) – nezaměňujte ji s výrobcem mikrospínačů (Supplier), od kterého pocházejí šarže a „limity výrobce“. Přihlášení přes PLC (kap. 2.1) má oprávnění role Správce. Sloupec Kancelář platí pro libovolnou roli při přístupu z jiného počítače než PC testeru.

Tabulka 2 – Oprávnění podle role (u testeru) a z kanceláře

| Akce | Operátor | Technik | Správce | Výrobce | Kancelář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prohlížení, tisk protokolů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stažení CSV / XLSX (jednotlivě i hromadně) | — | — | ✓ na flashku | ✓ na flashku | ✓ do prohlížeče |
| Vyčistit synchronizované | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Smazání souboru Synced (i hromadně) | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Smazání souboru Local (není na NAS) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Smazání / dokončení rozpracované zakázky | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Flashka — bezpečné odebrání | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Cesty k datům a limit úložiště | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Nastavení času PC (přehled vidí všichni) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Správa uživatelů | — | — | ✓ jen nižší role | ✓ jen nižší role | — |

Správa uživatelů: nový účet smí mít nejvýše stejnou roli jako ten, kdo ho zakládá; heslo měnit a účet mazat lze jen u účtů s nižší rolí (kap. 7.4).

Poznámka: U testeru se soubory nestahují do složky Stažené soubory PC, ale ukládají se výhradně na zasunutou flashku (kap. 3.6). Proto je u testeru export vyhrazen roli Správce a vyšší.

## 1.5  O tomto dokumentu

Tento dokument popisuje ScadaViewer verze 2.7.0. Obrázky pocházejí z ukázkových dat ve formátu, který zapisuje DatabaseGateway; čísla zakázek, šarže, časy a hodnoty jsou jen příklady. Na obrázcích je PLC odpojené (červený stav v horní liště) — v provozu u testeru je stav zelený. Datumový filtr Databáze je na obrázcích pro názornost nastaven na delší období než výchozí dva dny. Každá stránka aplikace má navíc vlastní stručnou nápovědu (ikona ? u nadpisu, kapitola 2.3).

# 2  Přihlášení a ovládání

## 2.1  Přihlášení

Obrázek 1 – Přihlašovací obrazovka na PC testeru

Na PC testeru se lze přihlásit dvěma způsoby:

- Automaticky přes PLC — přihlásí-li se na terminálu testeru uživatel s nejvyšší úrovní oprávnění, aplikace se přihlásí sama s oprávněním role Správce. Přihlášení trvá, dokud je uživatel přihlášen na PLC: po odhlášení na PLC (nebo při ztrátě spojení s PLC) se během několika sekund odhlásí i aplikace. Mezitím obrazovka ukazuje „Čekám na přihlášení operátora na PLC terminálu…“ – přihlášení obsluhy s nižší úrovní oprávnění na PLC aplikaci nepřihlásí.

- Uživatelským jménem a heslem — vyplňte pole v části Nebo se přihlaste lokálně a stiskněte Přihlásit se. Na PC testeru skončí přihlášení heslem po 15 minutách nečinnosti (bez dotyku, kliknutí, kolečka myši nebo klávesy), aby oprávnění technika či správce nezůstala k dispozici další směně.

Z kanceláře je k dispozici jen přihlášení jménem a heslem. Přihlášení heslem platí nejvýše 8 hodin (u testeru navíc končí po 15 minutách nečinnosti), potom aplikace zobrazí „Relace vypršela — přihlaste se prosím znovu.“ Po pěti chybných pokusech o heslo je přihlašování z daného počítače na 10 minut zablokované. Při přihlášení heslem se odhlásíte tlačítkem Odhlásit se (ikona šipky ze dveří) v horní liště; při přihlášení přes PLC se odhlašuje na terminálu PLC.

Pozor: Účet s výchozím heslem admin se z kanceláře nepřihlásí a aplikace u testeru dole zobrazuje výzvu ke změně hesla. Výchozí heslo změňte hned při uvedení do provozu (Nastavení → Uživatelé, kapitola 7.4).

## 2.2  Horní lišta

Obrázek 2 – Horní lišta při přihlášení heslem u testeru (střední prázdná část vynechána)

Tabulka 3 – Prvky horní lišty

| Prvek | Význam |
| --- | --- |
| PLC připojeno / odpojeno | Stav spojení s řídicím systémem testeru přes protokol ADS (zelená = v pořádku, červená = bez spojení). Při změně stavu se zobrazí krátké upozornění. |
| Lokální úložiště / NAS (jen při zaplnění) | Objeví se od 80 % zaplnění (oranžově), od 95 % červeně; lokální úložiště také tehdy, zbývá-li na disku málo místa. Kliknutím přejdete do Databáze. |
| Vzdálený přístup · jen prohlížení | Aplikace je otevřená z jiného počítače než PC testeru (kap. 1.3). |
| Lokální přístup / jméno uživatele | Jen při přihlášení jménem a heslem: u testeru „Lokální přístup“, vzdáleně jméno přihlášeného uživatele. Při přihlášení přes PLC se štítek nezobrazuje. |
| Odhlásit se (ikona šipky ze dveří) | Odhlášení – jen při přihlášení jménem a heslem; při přihlášení přes PLC se odhlašuje na terminálu PLC. |
| CS / EN | Jazyk aplikace; volba se pamatuje v prohlížeči. |
| Měsíc / slunce | Tmavý nebo světlý vzhled. |
| Datum a čas | Aktuální datum a čas zařízení, na kterém je aplikace otevřená. Na PC testeru je to čas PC, podle kterého se označují nové záznamy; z kanceláře čas vašeho počítače (čas PC testeru viz Nastavení → Čas / NTP, kapitola 7.3). |

## 2.3  Menu, nápověda a klávesové zkratky

Levé menu obsahuje stránky Databáze, Nastavení a Info; kliknutím na logo se vrátíte do Databáze. Aplikace je určena pro dotykový monitor — všechna tlačítka mají velikost vhodnou pro ovládání prstem.

Obrázek 3 – Levé menu

Ikona ? vedle nadpisu každé stránky otevře nápovědu: k čemu stránka slouží a co na ní je. Zavřete ji křížkem nebo klávesou Esc.

Obrázek 4 – Nápověda stránky Databáze

- F5 — obnoví seznam souborů v Databázi (bez načtení celé stránky).

- Esc — zavře rozbalenou zakázku, dialog nebo nápovědu.

- Přeruší-li se spojení se serverem aplikace, objeví se červený pruh „Server nedostupný — kontroluji spojení…“; po obnovení spojení sám zmizí.

## 2.4  Klávesnice na obrazovce

Na PC testeru je systémová klávesnice Windows v režimu kiosku vypnutá. Po klepnutí do textového pole (hledání zakázky, přihlášení, nastavení) se proto zobrazí klávesnice aplikace s českou diakritikou, číslicemi a symboly (?123). Enter potvrdí formulář, šipka dolů vpravo dole klávesnici skryje, dvojí klepnutí na Shift zapne trvale velká písmena. Chování nastavíte v Nastavení → Předvolby (kap. 7.1).

Obrázek 5 – Klávesnice na obrazovce u pole Hledat zakázku

# 3  Databáze

Databáze je hlavní stránka aplikace. Zobrazuje seznam souborů — jeden řádek je jedna zakázka (Production) nebo jedno měření (Testing). Rozpracovaná zakázka je vždy zvýrazněná nahoře a počet jejích kusů přibývá automaticky.

Obrázek 6 – Databáze — zakázky na PC testeru

## 3.1  Seznam zakázek

Tabulka 4 – Sloupce a tlačítka seznamu

| Sloupec / prvek | Význam |
| --- | --- |
| Zaškrtávací pole | Výběr souborů pro hromadné stažení nebo smazání (rozpracovaná zakázka výběr nemá). |
| # | Pořadové číslo řádku; u rozpracované zakázky modrá tečka. |
| Datum vytvoření | Kdy se zakázka začala měřit. |
| Zakázka | Číslo zakázky. |
| ID mikrospínače | Materiálové (SAP) číslo mikrospínače. |
| Název mikrospínače | Typ / výrobce mikrospínače. |
| Záznamy | Počet záznamů = změřených kusů; „…“ = počet se právě dopočítává. |
| Sync | Stav souboru In progress / Local / Synced (kap. 1.2). |
| Ikona grafu | Otevře detail zakázky (kap. 4). |
| Šipka | Rozbalí přehled kusů přímo v seznamu (kap. 3.4). |
| CSV / XLSX | Stažení zakázky (kap. 3.6). |
| Koš | Smazání lokálního souboru (kap. 3.9). Na záložce Vzdálená je ikona také zobrazená, ale soubory na NAS smazat nelze (kap. 3.10). |
| Zatržítko v kroužku (jen In progress) | Dokončit zakázku (kap. 3.8). |

Seznam se zobrazí okamžitě i při desetitisících souborů — číslo zakázky a datum se čtou z názvu souboru. ID a název mikrospínače a počet kusů se doplní na pozadí, jakmile se soubor přečte („…“ = dopočítává se). Na záložce Vzdálená se dopočítávají jen zakázky zobrazené stránky. Pod tabulkou je stránkování a souhrn: počet souborů a celkový počet záznamů.

## 3.2  Přepínače, filtr data a řazení

Obrázek 7 – Hlavička Databáze: ukazatele úložišť a přepínače

- Lokální / Vzdálená — soubory na PC testeru, nebo archiv na NAS. Zelená tečka u záložky Vzdálená = NAS dostupný, červená = nedostupný.

- Production / Testing — výrobní zakázky, nebo testovací měření.

- Obnovit (ikona kruhových šipek) — ruční obnovení seznamu (jako F5). Automatické obnovení probíhá v intervalu z Nastavení; nové soubory v lokálním úložišti se objeví do několika sekund.

- Od / Do — období podle data vytvoření, výchozí je dnešek a včerejšek; Zrušit filtr zobrazí vše. Filtr se neukládá – při každém otevření Databáze platí znovu výchozí období. Skryje-li filtr všechny soubory, aplikace napíše, kolik jich je mimo období, a nabídne tlačítko pro zobrazení nejnovějších.

- Řazení — kliknutím na záhlaví sloupce (Datum vytvoření, Zakázka, ID mikrospínače, Název mikrospínače, Záznamy); druhé kliknutí obrátí pořadí.

## 3.3  Hledání zakázky

Pole Hledat zakázku… (jen záložka Production) najde zakázky podle části čísla nebo názvu; velikost písmen ani diakritika nehrají roli. Během hledání se prohledává celý archiv bez ohledu na datum — pole Od / Do zešednou a u lišty je text „Hledá se ve všech datech“. Hledaný text zůstane zachovaný i po návratu z detailu zakázky. Křížek v poli nebo klávesa Esc hledání zruší a datumový filtr opět platí.

Obrázek 8 – Hledání zakázky podle části čísla

## 3.4  Rozbalení zakázky

Klepnutím na řádek zakázky (nebo na šipku) se pod ním zobrazí graf rozložení kategorií (kap. 4.3), případně počet kusů vůči plánovanému (Celkem / Očekáváno), a tabulka kusů s parametry – 200 kusů na stránku v posuvném okně, se stránkováním. Hodnoty mimo limity třídění jsou podbarvené podle legendy (kap. 4.5). Pod tabulkou je počet záznamů a časové rozmezí zakázky. Klepnutím na kus otevřete jeho detail (kap. 5), tlačítko Detail zakázky otevře celou zakázku. U měření (Testing) otevře klepnutí na řádek rovnou detail měření.

Obrázek 9 – Rozbalená zakázka v seznamu (tabulka kusů je posuvná)

## 3.5  Úložiště: lokální, NAS a flashka

V hlavičce Databáze jsou vedle sebe tři ukazatele:

Obrázek 10 – Lokální úložiště

- Lokální úložiště — součet velikostí souborů na PC testeru (rozpracované, Local i Synced) vůči nastavenému limitu (výchozí 5 GB). Od 80 % je oranžový a objeví se i v horní liště, od 95 % je červený. Upozorní také, zbývá-li na disku méně než 10 % volného místa (pod 5 % kriticky).

- NAS — volné a celkové místo sdílené složky na NAS (má-li složka na Synology kvótu, ukazuje se kvóta). Stejné prahy 80 % a 95 %. Zaplní-li se NAS, nebude kam nahrávat data z testeru a zůstanou jen na PC testeru.

- USB — jen pro správce u testeru: písmeno jednotky, zaplnění a volné místo zasunuté flashky; šipka nahoru vpravo = Bezpečně odebrat. Bez flashky ukazuje „zasuňte flashku“.

Obrázek 11 – Zaplnění NAS

Obrázek 12 – Flashka u testeru s tlačítkem bezpečného odebrání

### Uvolnění místa — Vyčistit synchronizované

Synchronizované zakázky (Synced) jsou už na NAS; jejich lokální kopie smí smazat každý přihlášený uživatel u testeru tlačítkem s košem u ukazatele lokálního úložiště:

- Klepněte na ikonu koše u ukazatele lokálního úložiště.

- Dialog ukáže, kolik synchronizovaných souborů a jak velkých se smaže.

- Potvrďte Vyčistit synchronizované. Každý soubor se před smazáním ověří na NAS (název a velikost); co na NAS chybí nebo se liší, zůstane. Soubory Local a rozpracovaná zakázka se nikdy nemažou.

Obrázek 13 – Potvrzení čištění synchronizovaných souborů

Pozor: Odkaz „Smazat i soubory, které nelze na NAS ověřit…“ smaže synchronizované soubory bez kontroly na NAS. Použijte ho jen tehdy, když víte, že jsou data na NAS v pořádku (např. NAS je dočasně nedostupný a disk PC je plný); aplikace vyžaduje potvrzení rizika.

## 3.6  Stažení dat (CSV, XLSX)

- CSV — originální soubor beze změny, tak jak ho zapsala služba DatabaseGateway (oddělovač středník, kódování UTF-8 s BOM). Vhodný pro archivaci a další zpracování.

- XLSX — soubor pro Excel sestavený serverem: čísla jako čísla (lze s nimi počítat), čas jako datum, formáty čísel podle jednotek. U blokového výrobního souboru odpovídá rozložení vzorovému souboru zakázky DatabaseGateway (sample_production.xlsx) — nahoře podbarvené bloky Metadata, TestingParameters, SortingCategories a SortingLimits, pod nimi tabulka Data se zmrazeným záhlavím a filtrem. I zakázka s desítkami tisíc kusů je hotová za několik sekund.

Na PC testeru se soubor neukládá do prohlížeče, ale na zasunutou flashku do složky Trafag_ScadaViewer (existuje-li soubor stejného jména, uloží se jako „… (2)“ — nic se nepřepíše). Ukládat smí jen správce („administrátor“, i přihlášení přes PLC). Bez flashky nebo bez oprávnění jsou tlačítka tlumená; klepnutí zobrazí důvod a ukazatel USB zabliká. Po uložení flashku vyjměte až po Bezpečně odebrat a hlášení „Flashku … lze vyjmout“.

Z kanceláře se soubory stahují do prohlížeče; u XLSX se v Chrome a Edge nejdřív otevře dialog „Uložit jako“.

## 3.7  Hromadné stažení

Tlačítko Stáhnout vše (N) v liště filtru stáhne všechny soubory, které odpovídají aktuálnímu filtru — záložce (Lokální / Vzdálená, Production / Testing), období Od – Do, případně hledání; N je jejich počet. Po zaškrtnutí řádků nabídne lišta výběru Stáhnout vybrané. Najednou lze stáhnout nejvýše 500 souborů; při větším počtu zužte filtr. Rozpracovaná zakázka se nestahuje (ještě se zapisuje).

Obrázek 14 – Výběr souborů — Stáhnout vybrané, Smazat vybrané

Dialog Hromadné stažení ukáže rozsah, počet souborů a jejich velikost (u XLSX orientačně) a nabídne formát CSV (originální soubory) nebo XLSX (Excel).

Obrázek 15 – Hromadné stažení všech zakázek období

- U testeru (správce): Uložit na flashku uloží soubory jednotlivě do nové podsložky, např. E:\Trafag_ScadaViewer\production_2026-10-20_2026-10-27 (hledání = production_hledani_<text>, výběr = production_vyber_<RRRRMMDD_HHMMSS>). Dialog ukazuje průběh a ukládání lze zrušit (dokončené soubory zůstanou). Nevejdou-li se soubory CSV na flashku, ukládání se vůbec nespustí; u XLSX se místo předem neověřuje – dojde-li během ukládání, dávka se zastaví a souhrn ukáže, kolik souborů se uložilo. Na konci je souhrn s případnými chybami a tlačítko Bezpečně odebrat. Během ukládání nelze flashku odebrat ani spustit další dávku.

- Z kanceláře: Stáhnout ZIP stáhne jeden soubor ZIP se všemi soubory. Soubor, který nejde přečíst, v ZIPu chybí a jeho název s důvodem je v souboru CHYBY.txt.

Obrázek 16 – Souhrn po uložení na flashku

## 3.8  Rozpracovaná zakázka: dokončení a smazání

Zakázku uzavírá standardně tester (PLC) — soubor pak přejde do stavu Local a DatabaseGateway ho nahraje na NAS. Skončí-li zakázka na testeru neplánovaně (např. výpadek proudu) a zůstane ve stavu In progress, může ji správce u testeru uzavřít ručně tlačítkem se zatržítkem v kroužku Dokončit zakázku: soubor se uzavře se všemi dosud naměřenými kusy (neúplný poslední řádek se odřízne) a DatabaseGateway ho během několika minut nahraje na NAS.

- Zakázku, kterou PLC hlásí jako právě běžící, dokončit nelze — nejdřív ji ukončete na testeru.

- Nefunguje-li spojení s PLC, nelze ověřit, že zakázka na testeru neběží; dialog proto vyžaduje zaškrtnutí Rozumím, zakázka na stroji neběží.

- V dokončené zakázce pokračovat nelze — další kus téže zakázky PLC odmítne (Rejected).

Obrázek 17 – Dokončení rozpracované zakázky bez spojení s PLC

Rozpracovanou zakázku může správce také smazat (koš v řádku, jen jednotlivě, nikdy hromadně). Data zatím nejsou na NAS a smazáním se nenávratně ztratí; vyrábí-li tester zakázku dál, další kus PLC odmítne a zakázku je nutné založit znovu. Dialog proto vyžaduje zaškrtnutí Rozumím, smazat rozpracovanou zakázku.

Obrázek 18 – Smazání rozpracované zakázky — potvrzení rizika

## 3.9  Mazání souborů

Mazat lze jen soubory v lokálním úložišti a jen na PC testeru. Jeden soubor smažete ikonou koše, více souborů zaškrtnutím a tlačítkem Smazat vybrané (nejvýše 200 najednou; dialog vypíše jejich názvy). Pravidla:

- Synced (kopie je na NAS) — technik a vyšší.

- Local (ještě není na NAS = jediná kopie dat) — jen správce; dialog upozorní, že se data nenávratně ztratí.

- In progress — jen správce, jednotlivě a po potvrzení rizika (kap. 3.8).

- Zapisuje-li DatabaseGateway do souboru právě v tu chvíli, smazání se odmítne — zkuste to za chvíli znovu.

- Soubory na NAS (záložka Vzdálená) aplikace nemaže nikdy.

Pozor: Smazání je nevratné.

## 3.10  Vzdálené úložiště (NAS)

Záložka Vzdálená zobrazuje archiv zakázek a měření na NAS, včetně starších, které už na PC testeru nejsou. Ovládání je stejné jako u lokálního úložiště, jen bez sloupce Sync. Soubory na NAS mazat nelze – ikona koše je v řádku zobrazená, ale smazání aplikace odmítne. Když NAS není dostupný, zobrazí se upozornění a tečka u záložky je červená — lokální data fungují dál a zakázky se na NAS nahrají, až bude opět dostupný.

Obrázek 19 – Archiv zakázek na NAS

## 3.11  Testovací měření (Testing)

Na záložce Testing je seznam jednotlivých testovacích měření mikrospínače (název, datum, stav synchronizace). Klepnutím na řádek nebo ikonu grafu otevřete detail měření (kap. 6).

Obrázek 20 – Seznam testovacích měření

# 4  Detail zakázky

Detail zakázky otevřete ikonou grafu v řádku zakázky nebo tlačítkem Detail zakázky v rozbaleném řádku. Tlačítko Zpět na databázi vrátí na stejné místo v seznamu.

Obrázek 21 – Detail zakázky — hlavička, údaje zakázky a rozložení kategorií

## 4.1  Hlavička zakázky

Obrázek 22 – Hlavička zakázky

Číslo zakázky a počet změřených kusů; vpravo název a ID mikrospínače, ID receptury, podle které tester měřil, a šarže výrobce mikrospínačů. Z šarží jsou vidět první tři, tlačítko „+N dalších“ otevře celý seznam v Údajích zakázky.

## 4.2  Údaje zakázky

Panel Údaje zakázky shrnuje bloky souboru zakázky v rozbalovacích řádcích; každý řádek ukazuje souhrn, klepnutím se rozbalí nebo sbalí:

Obrázek 23 – Údaje zakázky — sbalené řádky se souhrnem

Tabulka 5 – Řádky panelu Údaje zakázky

| Řádek | Obsah |
| --- | --- |
| Šarže výrobce | Všechny šarže mikrospínačů v pořadí, v jakém se v zakázce objevily (soubor šarži ke konkrétnímu kusu nepřiřazuje). |
| Testovací parametry | Parametry, se kterými tester měřil: rychlost, zrychlení, zpomalení a ryv pohonu (Velocity, Acceleration, Deceleration, Jerk), maximální síla (Max_Force), měřicí proud a napětí kontaktů a mez odporu. |
| Kategorie třídění | Třídicí veličina (obvykle MD) a meze Min / Max kategorií 1–4. Kus mimo všechny kategorie, ale v limitech = kategorie 5 (NOK Trafag). |
| Limity třídění | Pro každý měřený parametr limity Trafag (modře) a Výrobce mikrospínačů (oranžově) Min / Max; „—“ = limit není aktivní, šedý řádek = parametr bez limitu. Přepínač Vše / Jen aktivní skryje parametry bez limitu. Na dotykové obrazovce zde najdete meze, které se v tabulkách kusů ukazují jen myší (kap. 4.5). |

Obrázek 24 – Kategorie třídění podle MD

Obrázek 25 – Limity třídění — jen aktivní (výřez)

## 4.3  Rozložení kategorií

Graf ukazuje, kolik kusů bylo zařazeno do jednotlivých kategorií (třídicích krabic). Barvy kategorií odpovídají barvám štítků krabic u testeru. Pás OK (zelený) zahrnuje kategorie 1–4, samostatné pásy NOK Trafag (žlutý) a NOK Supplier (oranžový) kategorie 5 a 6, každý se součtem a podílem. Pod OK kategoriemi je rozmezí třídicí veličiny (MD), je-li v souboru. Nad grafem je souhrn OK / NOK.

Obrázek 26 – Rozložení kategorií zakázky

Tabulka 6 – Kategorie třídění

| Kategorie | Stav | Význam |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 | OK | Kus vyhověl; číslo je třídicí krabice podle mezí třídicí veličiny (kap. 4.2). |
| 5 | NOK Trafag | Kus je mimo limity Trafag, nebo mimo všechny kategorie 1–4. |
| 6 | NOK Supplier | Kus je mimo limity výrobce mikrospínačů (Supplier). |

## 4.4  Časový průběh

Přepínačem Časový průběh zobrazíte, jak výroba zakázky postupovala v čase: křivka ukazuje počet vyrobených kusů, vodorovné úseky jsou prodlevy. Nad grafem jsou ukazatele:

Obrázek 27 – Časový průběh zakázky

Tabulka 7 – Ukazatele časového průběhu

| Ukazatel | Význam |
| --- | --- |
| Začátek / Konec | Čas prvního a posledního kusu. |
| Celková doba | Od prvního do posledního kusu včetně prodlev. |
| Průměr / medián mezi kusy | Doba cyklu jednoho kusu; medián není ovlivněn prodlevami. |
| Nejdelší prodleva | Nejdelší mezera mezi dvěma kusy a kdy nastala. |
| Prodlevy | Počet a součet mezer delších než 5× medián a zároveň alespoň 1 minuta. |
| Výkon | Kusů za hodinu v celé době zakázky (včetně prodlev). |

Při posunu hodin na konci letního času (opakovaná hodina) aplikace kusy nepromíchá a dobu zakázky správně prodlouží.

## 4.5  Tabulka kusů a hodnoty mimo limity

Pod grafem je tabulka kusů (200 na stránku). Záložky Forces, Positions, Travel, Times a Electric přepínají skupiny parametrů; čas záznamu, kategorie, stav a pět NOK kategorií (sloupce NOK F – Force, NOK P – Position, NOK E – Electric, NOK T – Times, NOK PR – Process) zůstávají vždy vidět. ✓ = v pořádku, červený vykřičník = kus v dané oblasti nevyhověl. Klepnutím na řádek otevřete detail záznamu (kap. 5).

Obrázek 28 – Tabulka kusů — skupina Positions

Hodnoty mimo limity třídění zakázky (kap. 4.2) jsou lehce podbarvené; při ovládání myší se po najetí na hodnotu zobrazí příslušné meze (na dotykové obrazovce je najdete v Údajích zakázky → Limity třídění). Legenda nad tabulkou ukazuje jen druhy podbarvení, které se v zobrazených kusech vyskytují:

Tabulka 8 – Podbarvení hodnot mimo limity třídění

| Podbarvení | Význam |
| --- | --- |
| žluté | Mimo limity Trafag, nebo třídicí veličina (MD) mimo kategorie 1–4 → NOK Trafag. |
| oranžové | Mimo limity výrobce mikrospínačů → NOK Supplier. |
| oranžové se žlutým pruhem vlevo | Mimo limity výrobce i Trafag. |

## 4.6  Řazení a filtr kusů

Lišta nad tabulkou upraví pořadí a výběr kusů; filtruje server, takže počty i stránkování odpovídají:

- Řazení — Nejstarší (pořadí výroby) nebo Nejnovější.

- Stav — Vše, OK nebo NOK.

- Kategorie — Vše, nebo libovolná kombinace kategorií 1–6 (tlačítka v barvách krabic).

- NOK oblast — Vše, nebo Force, Position, Electric, Times, Process: kusy, které v dané oblasti nevyhověly. Číslo u tlačítka je počet takových kusů v celé zakázce; vybere-li se víc oblastí, stačí nevyhovění v kterékoli z nich. Oblast bez NOK kusů je neaktivní.

- Části filtru se kombinují (např. NOK + kategorie 6 + Electric). Při aktivním filtru je vidět „Zobrazeno: X z Y“ a tlačítko Zrušit filtr. Hlavička zakázky a graf kategorií dál ukazují celou zakázku.

Obrázek 29 – Filtr — jen NOK kusy, s podbarvením hodnot mimo limity

Obrázek 30 – Filtr NOK oblasti — kusy nevyhovující v poloze (Position)

## 4.7  Export a tisk zakázky

Tlačítka CSV a XLSX nad tabulkou stáhnou celou zakázku bez ohledu na filtr (kap. 3.6). Tlačítko Tisk připraví protokol A4: hlavičku a údaje zakázky, souhrn OK / NOK a tabulky všech skupin parametrů pro aktuální stránku tabulky (nejvýše 200 kusů) s použitým filtrem a řazením. U větší zakázky nebo při filtru je nahoře uvedeno, které kusy protokol obsahuje (např. „Vytištěné kusy: 1–200 z 4 005 (stránka 1 z 21)“) a jaký filtr platí; sloupec # je pořadí kusu v celé zakázce. V záhlaví protokolu je čas tisku a přihlášený uživatel, v zápatí číslo strany. Grafy se do protokolu zakázky netisknou.

# 5  Detail záznamu (kusu)

Stránka Detail záznamu zobrazuje jeden změřený kus (jeden záznam = jeden řádek souboru zakázky). Otevřete ji klepnutím na řádek v tabulce kusů. V nadpisu je pořadí kusu v zakázce (např. 4 / 160), v souhrnném řádku zakázka, ID receptury, název a ID mikrospínače, čas záznamu, kategorie a stav OK / NOK. Slouží k posouzení, proč byl kus zařazen do dané kategorie.

Obrázek 31 – Detail záznamu — diagramy síla–dráha a spínací časy

## 5.1  Diagram síla–dráha

Schéma hysterezní smyčky mikrospínače s hodnotami tohoto kusu. Plná čára je dopředný chod (stlačování), čárkovaná zpětný chod (uvolňování). Vodorovná osa je poloha hmatníku (vlevo klidová poloha FP, vpravo konec zdvihu TTP), svislá osa síla.

Tabulka 9 – Body, dráhy a síly v diagramu síla–dráha

| Prvek | Definice |
| --- | --- |
| FP | Klidová poloha hmatníku bez vnější síly. |
| OP | Poloha bodu sepnutí na dopředné cestě – první sepnutí kontaktu NO. |
| RP | Poloha bodu uvolnění (zpětného přepnutí kontaktu NC) na zpáteční cestě. |
| TTP | Konec zdvihu — nejhlubší bod stlačení. |
| FPR | Volná poloha po návratu — kde síla při zpětném chodu klesne na nulu; u dobrého kusu blízko FP. |
| PT | PT = FP − OP (předzdvih) |
| OvT | OvT = OP − TTP (přezdvih) |
| MD | MD = RP − OP (diferenční zdvih, polohová hystereze) |
| RvT | RvT = FP − RP = PT − MD (volný zdvih – Leerlaufweg podle DIN 41636-1) |
| TT | TT = FP − TTP (celkový zdvih) |
| OF / RF / TTF | Síla v OP, v RP a na konci zdvihu. |
| DF | DF = OF − RF (silový diferenciál, silová hystereze) |
| OP / RP Contacts | Odpory kontaktů NC a NO těsně před (−) a těsně po (+) přepnutí v bodě OP a RP. |
| Static | Statický odpor sepnutého kontaktu NC a NO mimo okamžik přepnutí. |

## 5.2  Spínací časy kontaktů

Průběh napětí kontaktů NO (nahoře) a NC (dole) při přepnutí, obdobně jako na osciloskopu. Čas 0 je začátek rozpínání kontaktu NC. Vyznačené časy:

- UT (Unstable Time) — doba nestability rozpínacího kontaktu NC: od začátku rozpínání do ustálení v rozepnutém stavu.

- RevT (Reverse Time) — doba přeběhu, kdy jsou oba kontakty rozepnuté: od ustáleného rozepnutí NC do prvního dotyku kontaktu NO.

- BT (Bounce Time) — doba odskoků (zákmitů) kontaktu NO od prvního dotyku do ustálení v sepnutém stavu.

- OpT (Operating Time) = UT + RevT + BT — celková doba přepnutí.

Úseky jsou v měřítku; je-li jeden mnohem delší než ostatní, osa se zkrátí (značka „//“) — hodnoty v kótách platí vždy.

Tlačítkem se šipkami v rohu diagramu ho zvětšíte na celou obrazovku.

## 5.3  NOK kategorie a tabulka parametrů

Pod diagramy je stav pěti NOK kategorií (Force, Position, Electric, Times, Process) a tabulka všech parametrů ve skupinách Forces, Positions, Travel, Times a Electric: zkratka, název, hodnota s jednotkou. „—“ = hodnota nestanovena, ∞ = rozepnutý kontakt (odpor nad 999,9 mΩ). Hodnoty mimo limity zakázky jsou podbarvené stejně jako v tabulce kusů.

Tlačítko ? u parametru zobrazí jeho popis a výpočet. Tlačítko s grafem (Zobrazit v grafu) otevře diagram, ve kterém je parametr zvýrazněný spolu s body, ze kterých se počítá; ostatní prvky jsou ztlumené. Diagram je schematický s hodnotami tohoto kusu.

Obrázek 32 – Grafická nápověda parametru RvT

## 5.4  Tisk protokolu záznamu

Tlačítko Tisk vytvoří protokol A4 s oběma diagramy a tabulkou parametrů; tlačítko Zpět na databázi vrátí na předchozí stránku (detail zakázky nebo Databázi) na stejné místo.

Obrázek 33 – Tiskový protokol záznamu (1. strana)

Tip: Popis všech parametrů a jejich zkratek je v Příloze A, pojmy v Příloze B.

# 6  Detail měření (Testing)

Testovací měření je podrobné měření jednoho mikrospínače včetně surových průběhů všech signálů. Hlavička ukazuje název, ID mikrospínače a ID receptury, čas a dobu měření a výsledek OK / NOK. Výsledek určují NOK kategorie: nevyhoví-li měření v kterékoli oblasti, je NOK. Obsah je rozdělen do záložek; vpravo jsou tlačítka CSV, XLSX a Tisk.

Obrázek 34 – Detail měření — Nastavení testu

Tabulka 10 – Záložky detailu měření

| Záložka | Obsah |
| --- | --- |
| Nastavení testu | Vstupy testu: dráha, rychlost, zrychlení, zpomalení a ryv pohonu, měřicí proud a napětí kontaktů, vzorkování (základní perioda v µs, převzorkování, rezerva vzorků) a bezpečnostní limity dráhy a síly. |
| Měření | Doba měření, čas zapsaný řídicím systémem a (u novějších souborů) kalibrační konstanta C. |
| Výsledky | Vyhodnocené parametry — stejná tabulka jako u výroby, včetně „?“ a grafu parametru. |
| NOK hodnocení | Výsledek a stav pěti NOK kategorií. |
| Signálová data | Grafy naměřených signálů (kap. 6.1). |

Obrázek 35 – Výsledky měření

Obrázek 36 – NOK hodnocení — měření nevyhovělo v oblasti Times

## 6.1  Signálová data

Záložka Signálová data zobrazí průběh měření v grafech; vpravo nahoře je počet vzorků. Polohy jsou ve stejných souřadnicích jako výsledky (výška nad osou upevňovacích otvorů, C v popisku osy). Bod RP se určuje elektricky — přepnutím kontaktu NC při prahu 50 % rozsahu napětí U_NC, stejně jako v analýze. Bod OP je první sepnutí kontaktu NO (poloha z tabulky výsledků). Grafy mají pět podzáložek:

Tabulka 11 – Podzáložky signálových dat

| Podzáložka | Co zobrazuje |
| --- | --- |
| Přehled | Poloha, síla, napětí, proud a odpor kontaktů v čase pro celé měření. |
| Výsledky | Poloha a síla s vyznačenými body FP, OP, TTP, RP a FPR a tabulka výsledků analýzy. |
| Hystereze | Síla v závislosti na poloze pro dopředný a zpětný chod. |
| Detail spínání | Napětí, proud a síla kolem bodů OP a RP ve vysokém rozlišení. |
| Časování | Napětí a proud kontaktů s vyznačenými časy UT, RevT, BT a OpT. |

Obrázek 37 – Signálová data — Přehled

Obrázek 38 – Signálová data — Hystereze

Obrázek 39 – Signálová data — Detail spínání

Obrázek 40 – Signálová data — Časování (UT, RevT, BT, OpT; definice v kapitole 5.2)

### Přiblížení grafu

- Ctrl + kolečko myši nebo dva prsty na dotykové obrazovce — přiblížení časové osy. Přiblížený úsek se načte v plném rozlišení (bez decimace).

- Tažení — posun přiblíženého úseku.

- Dvojklik — návrat na základní zobrazení.

- Tlačítko se šipkami v rohu grafu — celá obrazovka (zde stačí kolečko bez Ctrl); zavřete klávesou Esc.

## 6.2  Tisk protokolu měření

Tlačítko Tisk (nebo Ctrl + P) připraví protokol se všemi záložkami — nastavení, měření, výsledky, NOK hodnocení — a se všemi pěti grafy signálových dat. Příprava grafů trvá několik sekund (na tlačítku je „Připravuji tisk…“), potom se otevře tiskový dialog prohlížeče.

# 7  Nastavení

Stránka má čtyři záložky: Předvolby, Připojení, Čas / NTP a Uživatelé (jen správce a výrobce u testeru). Ikona ⓘ u řádku zobrazí nápovědu k danému nastavení.

## 7.1  Předvolby

Tabulka 12 – Předvolby

| Předvolba | Možnosti |
| --- | --- |
| Jazyk | Čeština / English |
| Téma | Tmavý / Světlý (tmavý snižuje únavu očí při nočním provozu). |
| Souborů na stránce | 10, 25 nebo 50 (výchozí 50). |
| Automatické obnovení | 15, 30 nebo 60 s (výchozí 30 s). Při změně v lokálním úložišti se seznam navíc obnoví do několika sekund. |
| Klávesnice na obrazovce | Automaticky (jen na PC testeru) / Zapnuto / Vypnuto. |

Předvolby se ukládají v prohlížeči, takže každý počítač může mít vlastní.

Obrázek 41 – Nastavení — Předvolby

## 7.2  Připojení

Stav spojení s PLC TwinCAT 3 (ADS, AMS Net ID a port runtime), dostupnost a cesta lokálního úložiště (složka, do které zapisuje DatabaseGateway), zaplnění a limit lokálního úložiště, dostupnost a síťová cesta (UNC) NAS a zaplnění NAS. Dostupnost NAS se kontroluje každých 30 s. Cesty a limit může měnit jen správce u testeru; změnu potvrdíte tlačítkem Uložit, platí okamžitě a uloží se do konfigurace. Tlačítkem s ikonou složky (Procházet) vyberete lokální složku procházením disku.

Obrázek 42 – Nastavení — Připojení

## 7.3  Čas / NTP

PC testeru slouží jako NTP server, ze kterého si čas berou další průmyslová PC (IPC) testeru; tento čas dostávají i časové značky všech nových záznamů. V horní části stránky je uvedeno, zda si IPC mohou brát čas z tohoto PC — a pokud ne, proč (služba Windows Time neběží, NTP server je vypnutý, port UDP 123 nenaslouchá, PC se neohlašuje jako spolehlivý zdroj). Dále čas PC, odkud ho PC bere a adresa pro IPC — na IPC nastavte jako NTP server adresu PC v síti testeru. Údaje pro servis (časové pásmo, rozdíl vůči zařízení, ze kterého se díváte, stav služby, stratum, výstup w32tm /query /status) jsou ve sbalených Technických podrobnostech.

Obrázek 43 – Nastavení — Čas / NTP

Nastavit čas PC smí jen správce u testeru: vyplňte nový místní čas (tlačítko Vyplnit aktuální čas PC vloží současný), stiskněte Nastavit čas… a v dialogu s rozdílem potvrďte Rozumím, nastavit čas PC. Nový čas převezmou IPC a dostanou ho časové značky nových záznamů; posun dopředu o víc než 8 hodin odhlásí všechny uživatele. Synchronizuje-li se PC z nadřazeného zdroje, ručně nastavený čas se při další synchronizaci přepíše (aplikace upozorní).

Poznámka: Účet, pod kterým běží služba ScadaViewer, musí mít právo „Změna systémového času“ (secpol.msc → Přiřazení uživatelských práv). Bez něj aplikace nastavení odmítne s vysvětlením.

## 7.4  Uživatelé

Záložka je dostupná jen správci a výrobci na PC testeru (z kanceláře se nezobrazí). Ukazuje uživatelské jméno, zobrazované jméno a roli účtů a umožňuje přidat uživatele, změnit heslo a smazat účet. Pravidla:

- Nový účet smí mít nejvýše stejnou roli jako ten, kdo ho zakládá.

- Cizí heslo lze změnit a cizí účet smazat jen u účtu s nižší rolí (platí i pro roli Výrobce). Vlastní heslo se mění vždy s aktuálním heslem; po jeho změně aplikace uživatele odhlásí.

- Operátor a technik záložku Uživatelé nevidí, a heslo si proto v aplikaci sami nezmění – nové heslo jim nastaví správce. Z kanceláře se záložka nezobrazí nikomu.

- Smazání účtu potvrdíte druhým klepnutím na Opravdu smazat?. Vlastní účet ani posledního uživatele smazat nelze. Smazaný uživatel je okamžitě odhlášen.

- Jméno plc_operator je vyhrazené pro přihlášení přes PLC.

Obrázek 44 – Nastavení — Uživatelé

# 8  Info

Stránka Info ukazuje verzi aplikace (hlásí ji server), číslo projektu, zákazníka, dodavatele a kontakt; záložka Dokumentace obsahuje stručný popis aplikace a odkaz na Návod k použití (tento dokument) a Technický manuál. Verzi uvádějte při hlášení problému.

Obrázek 45 – Stránka Info

# 9  Řešení problémů

Tabulka 13 – Běžné situace a jejich řešení

| Situace | Příčina a řešení |
| --- | --- |
| V horní liště je „PLC odpojeno“ | Řídicí systém testeru není dostupný (vypnutý, restart, odpojený kabel). Data v Databázi lze dál prohlížet; přihlášení přes PLC skončí. Spojení se obnoví samo. |
| Červený pruh „Server nedostupný“ | Prohlížeč ztratil spojení se serverem aplikace (restart PC nebo služby, výpadek sítě). Pruh zmizí sám; trvá-li, kontaktujte správce. |
| Záložka Vzdálená je nedostupná | NAS není dostupný ze sítě. Lokální data fungují dál a zakázky se na NAS nahrají, až bude dostupný. |
| V Databázi nevidím zakázku | Zkontrolujte filtr Od / Do (výchozí je dnešek a včerejšek) a přepínače Lokální / Vzdálená a Production / Testing, nebo zakázku vyhledejte podle čísla (hledá v celém archivu). |
| Místo počtu záznamů je „…“ | Počet se dopočítává na pozadí a doplní se sám (u velkých souborů na NAS podle rychlosti sítě). |
| Tlačítka CSV / XLSX jsou u testeru tlumená | Není zasunutá flashka nebo přihlášený uživatel není správce. Zasuňte flashku, případně se přihlaste jako správce. |
| Flashku nelze bezpečně odebrat | Na flashce je otevřený soubor (např. v Excelu) nebo na ni právě probíhá hromadné ukládání. Zavřete soubor / počkejte na dokončení a zkuste to znovu. |
| „Na flashce není dost místa“ | Použijte větší nebo prázdnou flashku, případně zužte filtr hromadného stažení. |
| Dokončit zakázku hlásí „Zakázka právě běží na stroji“ | PLC zakázku hlásí jako aktivní. Ukončete ji na testeru; ručně se dokončuje jen zakázka, která se po výpadku neuzavřela. |
| „Relace vypršela“ | Přihlášení heslem končí u testeru po 15 minutách nečinnosti a vždy nejpozději po 8 hodinách. Přihlaste se znovu. |
| Z kanceláře se nelze přihlásit — „výchozí heslo“ | Účet má výchozí heslo. Správce mu u testeru nastaví nové heslo (Nastavení → Uživatelé → Změnit heslo); účet správce si heslo změní sám tamtéž. |
| Operátor nebo technik si nemůže změnit heslo | Záložka Uživatelé je jen pro správce a výrobce u testeru. Nové heslo nastaví správce (kap. 7.4). |
| Přihlášení je zablokované | Po 5 chybných heslech je přihlašování z počítače na 10 minut zablokované. Počkejte a zkuste to znovu. |
| Upozornění na zaplnění úložiště | Uvolněte místo tlačítkem Vyčistit synchronizované (kap. 3.5). Zbývají-li jen soubory Local, zkontrolujte připojení NAS. |
| IPC nepřebírají čas z PC testeru | Nastavení → Čas / NTP ukáže důvod; postup nápravy je v dokumentaci nasazení (kapitola „Čas PC — NTP server pro IPC“). |
| Nejde mazat, dokončit zakázku ani měnit nastavení | Jste připojeni z jiného počítače (štítek Vzdálený přístup · jen prohlížení), nebo nemáte potřebnou roli (tabulka 2, kapitola 1.4). |

# Příloha A  Přehled parametrů

Zkratky a názvy parametrů jsou v aplikaci v angličtině (odborné názvy podle zákazníka). Formát hodnot: síly v mN (celá čísla), polohy a dráhy v µm s rozlišením 0,1 µm, časy v µs, odpory kontaktů v mΩ s rozlišením 0,1 mΩ; odpor nad 999,9 mΩ (rozepnutý kontakt) se zobrazuje jako ∞, nestanovená hodnota jako „—“. Zkratky OvT a RvT (dráhy) se liší od OpT a RevT (časy), aby nedošlo k záměně. Popisy UT a RevT jsou zde oproti nápovědě „?“ v aplikaci upřesněny podle výpočtu v Analyzing (viz kap. 5.2).

Tabulka 14 – Forces [mN]

| Zkratka | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| OF | Operating Force | Síla [mN] v bodě sepnutí (OP). Pokud je příliš velká nebo malá, spínač neodpovídá specifikaci. |
| RF | Releasing Force | Síla [mN] při uvolnění kontaktu na zpáteční cestě (RP). Spolu s OF definuje silovou hysterezi. |
| TTF | Total Travel Force | Maximální síla [mN] na konci zdvihu (TTP). Nesmí překročit povolenou mez pro daný typ. |
| DF | Differential Force (OF − RF) | Silový diferenciál [mN] — rozdíl síly sepnutí a síly uvolnění (DF = OF − RF), silová hystereze spínače. Starší soubory tento parametr nemají. |

Tabulka 15 – Positions [µm]

| Zkratka | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| FP | Free Position | Klidová poloha hmatníku [µm] bez vnější síly — výška nad osou upevňovacích otvorů (jako kóty výkresu; při stlačení klesá). Starší soubory: dráha vozíku od klidové polohy. |
| OP | Operating Position | Poloha [µm] bodu sepnutí kontaktu na dopředné cestě — výška nad osou upevňovacích otvorů. PT = FP − OP. Starší soubory: stupnice enkodéru (při stlačení roste). |
| RP | Releasing Position | Poloha [µm] bodu uvolnění kontaktu na zpáteční cestě — výška nad osou upevňovacích otvorů. MD = RP − OP. Starší soubory: stupnice enkodéru (při stlačení roste). |
| TTP | Total Travel Position | Poloha [µm] konce zdvihu — nejhlubší bod stlačení při měření (výška nad osou upevňovacích otvorů). TT = FP − TTP. Starší soubory: stupnice enkodéru (při stlačení roste). |
| FPR | Free Position Return | Volná poloha po návratu [µm] — kde při zpětném chodu síla trvale klesne zpět na nulu (zrcadlo FP, výška nad osou upevňovacích otvorů). U dobrého kusu leží blízko FP. Starší soubory tento parametr nemají. |

Tabulka 16 – Travel [µm]

| Zkratka | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| PT | Pre-travel (FP → OP) | Předzdvih [µm] — dráha od FP do OP (PT = FP − OP). Musí být dostatečná pro spolehlivé sepnutí. |
| OvT | Overtravel (OP → TTP) | Přezdvih [µm] — rezerva za bodem sepnutí (OvT = OP − TTP). Chrání kontakt před přetížením. |
| RvT | Releasing Travel (FP → RP, Leerlaufweg; files before 27 Oct 2026: TTP → RP) | Uvolňovací zdvih (Leerlaufweg, DIN 41636-1) [µm] — dráha od klidové polohy FP do bodu uvolnění RP (RvT = FP − RP = PT − MD); nezávisí na hloubce stlačení. Soubory do 27. 10. 2026: dráha od konce zdvihu zpět do RP (TTP → RP) — diagram kusu vyznačí, která dráha platí. |
| MD | Movement Differential (OP → RP) | Diferenciál pohybu [µm] — vzdálenost mezi OP a RP (MD = RP − OP, polohová hystereze). Větší MD = stabilnější přepínání. Záporné MD = záporná hystereze (RP leží za OP) — spínač neodpovídá běžnému chování. |
| TT | Total Travel (FP → TTP) | Celkový zdvih [µm] — dráha od FP do TTP (TT = FP − TTP). |

Tabulka 17 – Times [µs]

| Zkratka | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| UT | Unstable Time | Nestabilní čas [µs] — doba od začátku rozpínání kontaktu NC do jeho ustálení v rozepnutém stavu (kmity při rozpínání). |
| RevT | Reverse Time | Čas reverzu (přeběhu) [µs] — doba, kdy jsou oba kontakty rozepnuté: od ustáleného rozepnutí NC do prvního dotyku NO. |
| BT | Bounce Time | Čas odskoku [µs] — celková délka zákmitů po sepnutí. Delší BT = více šumu, pomalejší odezva. |
| OpT | Operating Time (UT + RevT + BT) | Čas sepnutí [µs] — celková doba spínání, součet UT + RevT + BT. |

Tabulka 18 – Electric [mΩ]

| Zkratka | Název | Popis |
| --- | --- | --- |
| R NCo− | NC — Operating Position Neg | Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně před přepnutím v bodě OP (medián v okně 3 µm dráhy) — NC je ještě sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ). Vysoký odpor = opotřebení nebo znečištění kontaktu. |
| R NCo+ | NC — Operating Position Pos | Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně po přepnutí v bodě OP — NC je už rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ). |
| R NCr− | NC — Releasing Position Neg | Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně před přepnutím v bodě RP (zpětný chod) — NC je ještě rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ). |
| R NCr+ | NC — Releasing Position Pos | Odpor [mΩ] kontaktu NC těsně po přepnutí v bodě RP — NC je znovu sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ). |
| R NOo− | NO — Operating Position Neg | Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně před přepnutím v bodě OP — NO je ještě rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ). |
| R NOo+ | NO — Operating Position Pos | Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně po přepnutí v bodě OP (medián v okně 3 µm dráhy) — NO je sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ). Vysoký odpor = špatně sepnutý kontakt. |
| R NOr− | NO — Releasing Position Neg | Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně před přepnutím v bodě RP (zpětný chod) — NO je ještě sepnutý, očekává se nízká hodnota (jednotky mΩ). |
| R NOr+ | NO — Releasing Position Pos | Odpor [mΩ] kontaktu NO těsně po přepnutí v bodě RP — NO je rozepnutý, očekává se ∞ (nad 999,9 mΩ). |
| R NC stat | NC — Static Resistance (closed, outside switching) | Statický odpor [mΩ] sepnutého kontaktu NC — největší odpor ve vodivém stavu mimo přepnutí (od začátku měření do 50 µm před OP a od 50 µm za RP do konce, bez izolovaných špiček). Zákazník: ≤ 600 mΩ. Vysoká hodnota = opotřebený / znečištěný kontakt nebo vadné kontaktování měření. Starší soubory tento parametr nemají. |
| R NO stat | NO — Static Resistance (closed, outside switching) | Statický odpor [mΩ] sepnutého kontaktu NO — největší odpor ve vodivém stavu mimo přepnutí (od 50 µm za sepnutím do 50 µm před rozepnutím). Zákazník: ≤ 600 mΩ. Vysoká hodnota = špatně sepnutý kontakt nebo vadné kontaktování měření. Starší soubory tento parametr nemají. |

# Příloha B  Pojmy a zkratky

Tabulka 19 – Pojmy a zkratky

| Pojem | Význam |
| --- | --- |
| ADS | Komunikační protokol Beckhoff TwinCAT, přes který aplikace sleduje stav PLC. |
| Analyzing | Služba, která z naměřených signálů vypočte parametry kusu a předá je PLC. |
| C | Kalibrační konstanta testeru [µm]; poloha zákazníka P = C − x (x = dráha vozíku). |
| DatabaseGateway | Služba, která zapisuje data zakázek a měření do CSV a nahrává je na NAS. |
| EOL tester | EOL tester mikrospínačů (End of Line) — zkušební stanice na konci výroby, která každý mikrospínač změří a roztřídí do kategorií; v textu zkráceně „tester“. |
| Flashka | USB flash disk zasunutý do PC testeru; u testeru se na něj ukládají exporty CSV / XLSX (složka Trafag_ScadaViewer). |
| HMI | Obslužný panel testeru (TwinCAT HMI), běží na druhé obrazovce PC testeru. |
| IPC | Průmyslové PC testeru; čas přebírá z PC testeru (NTP). |
| Kategorie 1–6 | Třídicí krabice: 1–4 OK podle třídicí veličiny, 5 NOK Trafag, 6 NOK Supplier. |
| Kiosk | Režim prohlížeče na PC testeru: aplikace je otevřená přes celou obrazovku, bez systémové klávesnice. |
| Limity Trafag / výrobce | Meze Min / Max měřených parametrů ze zakázky; mimo Trafag = NOK Trafag, mimo limity výrobce mikrospínačů = NOK Supplier. V tabulce limitů je sloupec výrobce označen „Výrobce“. |
| NAS | Síťové úložiště Synology — archiv zakázek a měření. |
| NC / NO | Rozpínací (normally closed) / spínací (normally open) kontakt mikrospínače. |
| NOK kategorie / oblast | Oblast, ve které kus nevyhověl: Force, Position, Electric, Times, Process. |
| NTP | Network Time Protocol – protokol synchronizace času v síti. |
| OK / NOK | Kus vyhověl (kategorie 1–4) / nevyhověl (kategorie 5, 6, nebo NOK v některé oblasti). |
| PC testeru | Průmyslové PC EOL testeru, na kterém běží Analyzing, DatabaseGateway a ScadaViewer (kiosk). V textech aplikace se označuje „PC u stroje“, práce na něm „u stroje“. |
| PLC | Řídicí systém testeru (Beckhoff TwinCAT 3). |
| Receptura | Sada parametrů testu a třídění v PLC, podle které se zakázka měří (ID receptury). |
| Role Správce / Výrobce | Správce = správce aplikace u Trafag (v hlášeních aplikace „administrátor“). Výrobce = role pro dodavatele testeru (servis MDS); nesouvisí s výrobcem mikrospínačů. |
| Rozpracovaná zakázka (WIP) | Zakázka, která se právě vyrábí (stav In progress). |
| Sync | Stav souboru: In progress (vyrábí se), Local (jen na PC testeru), Synced (i na NAS) – kapitola 1.2. |
| Šarže výrobce | Číslo výrobní šarže (lotu) výrobce mikrospínačů, ze které pocházejí kusy zakázky. |
| Třídicí veličina | Parametr, podle kterého se OK kusy dělí do kategorií 1–4 (obvykle MD). |
| UNC | Síťová cesta Windows ve tvaru \\server\složka (cesta k NAS). |
| Výrobce mikrospínačů (Supplier) | Firma, která mikrospínače dodává; od ní pocházejí šarže a „limity výrobce“ (NOK Supplier). |
| XLSX / CSV | Formát Excel / textový formát se středníkem; CSV je originál souboru zakázky. |
| Záznam | Jeden změřený kus = jeden řádek souboru zakázky (sloupec Záznamy, stránka Detail záznamu). |